附件4-2

淋浴器水效领跑者产品评选标准

- 一、评分总则

（一）水效领跑者产品评选标准分为否决指标和量化评价指标。

（二）否决指标如有不满足项，取消该型号产品水效领跑者评选资格，不参加后续量化打分。

- （三）产品应达到量化评价指标中产品水效与产品性能的最低要求，否则不参加后续量化打分。

（四）按量化评价指标得分从高到低的顺序评选水效领跑者。

- 二、否决指标

- 表1 评价指标及评价情况

| 评价指标 | 评价情况 |
| --- | --- |
| 1.申请生产者为大陆境内注册独立法人 | □是□否 |
| 2.曾入选的型号，完成上期承诺出货量 | □是□否 |
| 3.申请的产品型号上一年度实际出货量达到5000套以上 | □是□否 |
| 4.承诺申请产品型号获得领跑者称号后，2年内出货量达到10000套以上， 其中至少有3000套用于零售渠道 | □是□否 |
| 5.通过水效标识备案 | □是□否 |
| 6.在近一年内的产品质量监督抽查和水效市场专项检查中无不合格 | □是□否 |

- 三、量化评价指标

（一）评分因素及分值分配原则

表2 评分因素及分值分配

| 评分因素 | 分值分配 |
| --- | --- |
| 1.产品水效水平 | 60 |
| 2.产品性能指标 | 20 |
| 3.生产者能力 | 20 |
| 总分 | 100 |

（二）产品水效水平

表3 水效水平

| 流量（L/min） | ≤4.5 | ≤4.3 | ≤4.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流量均匀性（L/min） 注：适用于手持式花洒 | ≤4.0 | ≤3.0 | ≤2.0 |
| 喷射力（N） 注：适用于手持式花洒 | ≥0.85 | ≥0.90 | ≥0.95 |
| 分值（满分60分） | 30 | 45 | 60 |

（三）产品性能指标

表4 产品性能指标

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 分值（20分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 寿命 （GB 18145） | 启闭开关寿命：单柄双控不小于7×104个周期，双柄双控不小于2×105个周期 注：如具备转换开关及旋转出水口，同时应满足转换开关寿命不小于3×104个周期、旋转出水口寿命不小于8×104个周期 | 3 |
|  |  | 启闭开关寿命：单柄双控不小于1×105个周期，双柄双控不小于3×105个周期 注：如具备转换开关及旋转出水口，同时应满足转换开关寿命不小于3×104个周期、旋转出水口寿命不小于8×104个周期 | 6 |
|  |  | 启闭开关寿命：单柄双控不小于1.4×105个周期，双柄双控不小于5×105个周期 注：如具备转换开关及旋转出水口，同时应满足转换开关寿命不小于3×104个周期、旋转出水口寿命不小于8×104个周期 | 9 |
| 2 | 温降 （GB/T 23447） | ≤3℃ | 2 |
|  |  | ≤2℃ | 4 |
|  |  | ≤1℃ | 6 |
| 3 | 喷洒均匀度 （GB/T 23447） | 在集水盘直径120mm范围内，接收的水量应不大于总水量的70%且不小于40%，在集水盘直径420mm范围内，接收的水量应不小于总水量的95% | 3 |
|  |  | 在集水盘直径120mm范围内，接收的水量应不大于总水量的70%且不小于40%，在集水盘直径420mm范围内，接收的水量应不小于总水量的100% | 4 |
|  |  | 在集水盘直径120mm范围内，接收的水量应不大于总水量的60%且不小于50%，在集水盘直径420mm范围内，接收的水量应不小于总水量的100% | 5 |

- （四）生产者能力

表5 生产者能力

| 序号 | 评价因素 | 考核要求 | 考核方式 | 分值 （20分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量管理 | 通过测量管理体系或质量管理体系认证 | 提供相关材料 | 1 |
| 2 | 自主节水技术 | 申请产品节水技术先进，拥有节水技术专利，每个发明专利1分，每个实用新型专利0.5分 | 提供相关材料 | 4 |
|  |  | 节水技术或应用节水技术的产品获得省部级及以上奖励 | 提供相关材料 | 4 |
| 3 | 推广和售后服务 | 生产者制定的推广工作方案，2分 | 提供相关材料 | 2 |
|  |  | 申报产品近两年获得政府相关部门推广情况，省级及以上1次1分，市级1次0.5分 | 提供相关材料 | 3 |
|  |  | 生产者推广、售后服务方案及售后服务网点建设等 | 提供相关材料 | 2 |
| 4 | 产品 出货量 | 水效2级及以上的产品出货量同比增长 | 提供相关材料 | 2 |
|  |  | 水效2级及以上的产品出货占比同比增长 | 提供相关材料 | 2 |
| 小计 |  |  |  | 20 |