附件1-2

坐便器水效领跑者产品评选标准

- 一、评分总则

（一）水效领跑者产品评选标准分为否决指标和量化评价指标。

（二）否决指标如有不满足项，取消该型号产品水效领跑者评选资格，不参加后续量化打分。

- （三）产品应达到量化评价指标中产品水效与产品性能的最低要求，否则不参加后续量化打分。

（四）按量化评价指标得分从高到低的顺序评选水效领跑者。

- 二、否决指标

表1 评价指标及评价情况

| 评价指标 | 评价情况 |
| --- | --- |
| 1.申请生产者为大陆境内注册独立法人 | □是□否 |
| 2.曾入选的型号，完成上期承诺出货量 | □是□否 |
| 3.首次申请的产品型号，上一年度实际出货量达到5000套以上 | □是□否 |
| 4.承诺申请产品型号获得领跑者称号后，2年内出货量达到10000套以上， 其中至少有3000套用于零售渠道 | □是□否 |
| 5.通过水效标识备案 | □是□否 |
| 6.在近一年内的产品质量监督抽查和水效市场专项检查中无不合格 | □是□否 |

- 三、量化评价指标

（一）评分因素及分值分配原则

表2 评分因素及分值分配

| 评分因素 | 分值分配 |
| --- | --- |
| 1.产品水效水平 | 60 |
| 2.产品性能指标 | 20 |
| 3.生产者能力 | 20 |
| 总分 | 100 |

（二）产品水效水平

表3 双冲坐便器产品水效水平

| 平均用水量（V）（L） | 3.6<V≤4.0 | 3.2<V≤3.6 | 2.8<V≤3.2 | V≤2.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全冲用水量（Vl）（L） | 4.8<Vl≤5.0 | 4.0<Vl≤4.8 | 3.6<Vl≤4.0 | Vl≤3.6 |
| 半冲用水量（V2）（L） | 3.0<V2≤3.5 | 2.8<V2≤3.0 | 2.4<V2≤2.8 | V2≤2.4 |
| 分值（满分60分） | 30 | 40 | 50 | 60 |

表4 单冲坐便器产品水效水平

| 平均用水量（V）（L） | 3.6<V≤4.0 | 3.2<V≤3.6 | 2.8<V≤3.2 | V≤2.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值（满分60分） | 30 | 40 | 50 | 60 |

- （三）产品性能指标

表5 产品性能指标

| 序号 | 项目 |  | 基本要求 | 分值（20分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗净功能 （总长L;单段l） |  | 35mm<L≤50mm；9mm<l≤13mm | 1 |
|  |  |  | 17mm<L≤35mm；5mm<l≤9mm | 2 |
|  |  |  | 0mm<L≤17mm；0mm<l≤5mm | 3 |
|  |  |  | 无残留 | 4 |
| 2 | 固体物排放功能 | 球排放（n） | 90≤n<93 | 1 |
|  |  |  | 93≤n<96 | 2 |
|  |  |  | 96≤n<100 | 3 |
|  |  |  | n=100 | 4 |
|  |  | 颗粒排放 （3次平均存水弯可见聚乙烯颗粒n1；尼龙球n2） | 85<n1≤125；3<n2≤5 | 1 |
|  |  |  | 40<n1≤85；1<n2≤3 | 2 |
|  |  |  | 0<n1≤40；0<n2≤1 | 3 |
|  |  |  | 完全排出 | 4 |
|  |  | 混合介质 排放 | 第一次冲出22个，第二次全部冲出 | 1 |
|  |  |  | 第一次冲出23—24个，第二次全部冲出 | 2 |
|  |  |  | 第一次冲出25—26个，第二次全部冲出 | 3 |
|  |  |  | 第一次全部冲出 | 4 |
| 3 | 排水管道输送特性（d） |  | 12m≤d<15m | 2 |
|  |  |  | 15m≤d<18m | 3 |
|  |  |  | 18m | 4 |
| 小计 |  |  |  | 20 |

- （四）生产者能力

表6 生产者能力

| 序号 | 评价因素 | 考核要求 | 考核方式 | 分值（20分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量管理 | 通过测量管理体系或质量管理体系认证 | 提供相关材料 | 1 |
| 2 | 自主节水技术 | 申请产品节水技术先进，拥有节水技术专利，每个发明专利1分，每个实用新型专利0.5分 | 提供相关材料 | 4 |
|  |  | 节水技术或应用节水技术的产品获得省部级及以上奖励 | 提供相关材料 | 4 |
| 3 | 推广服务能力 | 生产者制定的推广工作方案，2分 | 提供相关材料 | 2 |
|  |  | 申报产品近两年获得政府相关部门推广情况，省级及以上1次1分，市级1次0.5分 | 提供相关材料 | 3 |
|  |  | 生产者推广、售后服务方案及售后服务网点建设等 | 提供相关材料 | 2 |
| 4 | 产品 出货量 | 水效2级及以上的产品出货量同比增长 | 提供相关材料 | 2 |
|  |  | 水效2级及以上的产品出货占比同比增长 | 提供相关材料 | 2 |
| 小计 |  |  |  | 20 |